OPENMV学习

先说明：OpenMV 用的是自家 image 库，不是 OpenCV，只是视觉思路和 OpenCV 类似，我会按你给的逻辑，把完整代码逐句拆解+逐行注释，先给通用完整代码，再逐句精讲每个函数/语句。

一、完整代码

- # 1. 导入OpenMV内置库

- import sensor, image, time

- # 2. 测距核心参数（先按你校准的焦距填！）

- REAL_WIDTH = 5.0        # 正方形真实宽度：5 cm

- FOCAL_LENGTH = 0.0      # 校准后填这里，例：240.0

- BLACK_THRESH = (0, 30)  # 黑色阈值(LAB亮度)，用阈值编辑器修改

- # 3. 初始化摄像头

- sensor.reset()

- sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE) # 灰度图，更快

- sensor.set_framesize(sensor.QVGA)     # 分辨率320×240

- sensor.skip_frames(time = 2000)       # 跳过启动帧，稳定曝光

- clock = time.clock()                  # 帧率时钟

- # 4. 主循环

- while(True):

- clock.tick()                     # 计时

- img = sensor.snapshot()          # 取一帧画面

- # 找黑色色块

- blobs = img.find_blobs([BLACK_THRESH], pixels_threshold=200, area_threshold=200)

- for blob in blobs:

- w = blob.w()                 # 色块像素宽度

- h = blob.h()                 # 色块像素高度

- ratio = w / h                # 宽高比

- # 宽高比0.8-1.2，判定为正方形

- if 0.8 <= ratio <= 1.2:

- # 相似三角形算距离

- distance = (REAL_WIDTH * FOCAL_LENGTH) / w

- # 画矩形框

- img.draw_rectangle(blob.rect(), color = 255)

- # 标距离(保留2位小数)

- img.draw_string(blob.x(), blob.y() - 10, "%.2f cm" % distance, color = 255)

- # 打印帧率

- print(clock.fps())

二、逐行/逐句精讲（对应代码行+功能+函数含义）

模块导入部分

- import sensor, image, time

导入OpenMV三大核心内置库：sensor管摄像头、image管图像处理、time管计时/延时。

参数定义部分

- REAL_WIDTH = 5.0

定义目标真实物理宽度，单位厘米，固定为5cm正方形。

- FOCAL_LENGTH = 0.0

存储校准后的镜头焦距，测距核心参数，需用你算的数值替换。

- BLACK_THRESH = (0, 30)

黑色的LAB颜色阈值，(最小值, 最大值)，用于筛选黑色区域。

摄像头初始化

- sensor.reset()

重置摄像头外设，初始化硬件。

- sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)

设置图像格式为灰度图，比彩色运算更快，适合黑白目标识别。

- sensor.set_framesize(sensor.QVGA)

设置分辨率为320×240，平衡识别精度与运行速度。

- sensor.skip_frames(time = 2000)

跳过2000ms的启动帧，让摄像头曝光、白平衡稳定。

- clock = time.clock()

创建时钟对象，用于计算、打印实时帧率。

主循环

- while(True):

无限循环，持续采集+处理图像。

- clock.tick()

每轮循环开始计时，为后续算帧率做准备。

- img = sensor.snapshot()

拍摄一帧图像，返回image对象，所有图像处理都基于这个img。

核心识别：找色块

- blobs = img.find_blobs([BLACK_THRESH], pixels_threshold=200, area_threshold=200)

  - 函数：image.find_blobs() → OpenMV查找连通色块的核心函数

  - 参数1：阈值列表[BLACK_THRESH] → 只找黑色区域

  - 参数2：pixels_threshold → 过滤像素数过少的噪点

  - 参数3：area_threshold → 过滤面积过小的干扰块

  - 返回值：blobs是色块对象列表，每个元素是一个识别到的黑色块。

- for blob in blobs:

遍历所有找到的黑色色块，逐个判断是否是正方形。

正方形筛选

- w = blob.w()

调用色块对象的w()方法，获取色块的像素宽度。

- h = blob.h()

调用h()方法，获取色块的像素高度。

- ratio = w / h

计算宽高比，用于判断是否接近正方形。

- if 0.8 <= ratio <= 1.2:

宽高比在0.8~1.2之间，判定为正方形，过滤长方形/长条干扰。

相似三角形测距

- distance = (REAL_WIDTH * FOCAL_LENGTH) / w

相似三角形测距公式：

实际距离 = (真实宽度 × 焦距) ÷ 图像中像素宽度

结果单位：厘米。

画面绘制

- img.draw_rectangle(blob.rect(), color = 255)

  - 函数：image.draw_rectangle() → 画矩形框

  - 参数：blob.rect() → 色块的(x,y,w,h)元组，定位框的位置

  - color=255 → 灰度图中白色线条。

- img.draw_string(blob.x(), blob.y() - 10, "%.2f cm" % distance, color = 255)

  - 函数：image.draw_string() → 在图像上打印文字

  - 位置：blob.x(), blob.y()-10 → 方框上方10像素，避免遮挡

  - 内容：%.2f → 距离保留2位小数

  - 颜色：白色。

帧率输出

- print(clock.fps())

打印当前运行帧率，判断程序是否流畅。

三、焦距校准代码补充（你提到的校准步骤）

- # 校准专用：只运行一次，测20cm处正方形像素宽度

- import sensor, image, time

- sensor.reset()

- sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)

- sensor.set_framesize(sensor.QVGA)

- sensor.skip_frames(2000)

- while(True):

- img = sensor.snapshot()

- blobs = img.find_blobs([(0,30)])

- for b in blobs:

- print("像素宽度：", b.w()) # 串口打印像素宽，代入算焦距

焦距公式：

$$ F = \frac{实测距离(cm) \times 像素宽度}{真实宽度(5cm)} $$

例：20cm处像素宽60 → $F=240$，填回FOCAL_LENGTH = 240即可。

四、关键函数速记表

好的，我帮你把这个测距例程里用到的所有 OpenMV 官方函数，按初始化、主循环和工具类三类，把它们的函数原型、参数、作用和底层逻辑都梳理清楚，让你彻底看懂每一行代码。

一、导入库

- import sensor, image, time

这是导入 OpenMV 内置的三个核心库：

- sensor：控制摄像头硬件，负责配置和获取图像。

- image：处理图像帧，提供找色块、画图形等功能。

- time：提供计时、延时等工具函数。

二、摄像头初始化函数

1. sensor.reset()

- 原型：sensor.reset(hard_reset=True)

- 参数：hard_reset（布尔值，默认 True），控制是硬件复位还是软件复位。

TRUE 和默认是软件复位，FULSE是硬件用于卡死复位

- 作用：重置摄像头硬件，初始化 I2C 通信，让摄像头回到初始状态。

- 底层逻辑：拉低摄像头的复位引脚，重启摄像头芯片，然后重新建立 I2C 连接，为后续配置做准备。

2. sensor.set_pixformat(pixformat)

- 原型：sensor.set_pixformat(pixformat)

- 参数：pixformat 为像素格式常量，如灰度： sensor.GRAYSCALE 或 彩色：sensor.RGB565。

- 作用：设置摄像头输出的图像格式，这里用灰度图是为了更快的运算速度。

不写的话默认就是彩色

- 底层逻辑：通过 I2C 向摄像头芯片写入寄存器值，切换其内部的图像编码模式。

3. sensor.set_framesize(framesize)

- 原型：sensor.set_framesize(framesize)

- 参数：framesize 为分辨率常量，如 sensor.QVGA (320×240)、sensor.VGA (640×480)。

- 作用：设置摄像头输出图像的分辨率，平衡识别精度和运行速度。

- 底层逻辑：通过 I2C 配置摄像头的水平/垂直窗口寄存器，让芯片只输出指定区域的图像。

4. sensor.skip_frames(time=2000)

- 原型：sensor.skip_frames(time=2000, number=None)

- 参数：

  - time：跳过的时间（毫秒），默认 2000ms。

  - number：跳过的帧数（可选，设置后 time 失效）。

- 作用：跳过摄像头启动初期不稳定的帧，让自动曝光和白平衡算法稳定下来。

- 底层逻辑：持续读取并丢弃图像数据，直到达到设定的时间或帧数。

- 注意：因为默认是number，所以不写time=的话就是跳过2000帧了

5. time.clock()

- 原型：time.clock()

- 作用：创建一个时钟对象，用于计算代码运行的帧率（FPS）。

- 使用：通过 clock.tick() 记录时间点，clock.fps() 获取帧率。

具体解释：

是滑动平均帧率，不是单帧算一次。

具体工作流程

- clock = time.clock()：创建帧率统计器，初始化计时

- clock.tick()：记录当前帧的开始时刻，并和上一帧tick()的时间做差，得到单帧耗时

- 内部会缓存最近多帧的耗时，算平均帧率，不是只看当前一帧

- clock.fps()：返回计算好的平均 FPS = 1秒 / 平均单帧耗时

举个例子

- 单帧耗时 33ms → 平均帧率 ≈ 30 FPS

- 单帧耗时 50ms → 平均帧率 ≈ 20 FPS

关键总结

- 不是“某一帧开始到结束”，是连续帧之间的时间差

- 是平均帧率，比单帧瞬时值更稳定

- 纯测速工具，和系统时间戳、程序运行总时间无关

三、主循环核心函数

1. sensor.snapshot()

- 原型：sensor.snapshot()

- 作用：从摄像头获取一帧图像，返回一个 image.Image 对象。

- 底层逻辑：从摄像头的 FIFO 缓冲区读取图像数据，并封装成 image.Image 对象供后续处理。

2. img.find_blobs()

- 原型：img.find_blobs(thresholds, pixels_threshold=10, area_threshold=10, merge=False, margin=0, roi=None)

- 参数：

  - thresholds：颜色阈值列表，这里是 [BLACK_THRESH]，即黑色的亮度范围。

  - pixels_threshold：色块的最小像素数，过滤噪点。

  - area_threshold：色块的最小面积，过滤小色块。

- 作用：在图像中寻找符合颜色阈值的色块，返回一个 image.Blob 对象列表。

- 底层逻辑：通过阈值分割找到连通的像素区域，并计算每个区域的几何特征（宽、高、中心等）。

有关该函数参数详细解释：

img.find_blobs() 是 OpenMV 颜色色块识别的核心函数，参数分必填阈值、可选过滤、输出控制三类，我按调用顺序全列清，附含义和常用值。

函数完整原型

- img.find_blobs(thresholds,

- x_stride=2, y_stride=1,

- invert=False,

- area_threshold=10,

- pixels_threshold=10,

- merge=False,

- margin=0,

- merge_func=None)

一、必填参数

1. thresholds

- 作用：颜色阈值数组，定义要追踪的颜色范围

- 格式：[ (l_min, l_max, a_min, a_max, b_min, b_max), ... ]（LAB空间）

- 示例：追踪红色 thresholds = [(30, 100, 15, 127, 15, 127)]

- 可传多个阈值，同时识别多种颜色

那具体的格式里面6个参数啥意思

这6个数字是 LAB颜色空间的阈值范围，每组代表：

(L_min, L_max, A_min, A_max, B_min, B_max)

- L_min / L_max

  - L：亮度(Lightness)

  - 范围：0～100

  - 含义：保留亮度在这两个数之间的像素

- A_min / A_max

  - A：红绿通道

  - 范围：-128～127

  - 越小越绿，越大越红

- B_min / B_max

  - B：蓝黄通道

  - 范围：-128～127

  - 越小越蓝，越大越黄

L管亮暗，A管红绿，B管蓝黄，每组都是「最小值到最大值」的筛选区间。

二、可选过滤参数

2. x_stride=2 / y_stride=1

- 扫描步长，越大识别越快、精度越低

- 如何理解步长？

  - 他的识别原理不是得几个几个像素扫描吗，就是跳了几个扫描呗

- 默认：x=2 y=1，一般不改

3. invert=False

- False：找阈值内颜色（默认）

- True：反选，找阈值外的颜色

  - 就是把你画的范围外的都选上

4. area_threshold=10

- 色块外接矩形面积下限，小于则过滤（不要了）

- 单位：像素

- 小目标改小，大目标改大

对象是具体图像上的画出的矩形

5. pixels_threshold=10

- 色块实际像素点数下限，过滤噪点碎块

- 比 area_threshold 更精准过滤干扰

对象是直接的像素点数

6. merge=False

- False：独立返回重叠/相近色块（默认）

- True：合并重叠/相邻色块，返回一个整体

- 核心：说白了就是是否合并重叠或者靠近的色块

7. margin=0

- 合并的像素容差

- 仅 merge=True 生效，margin=5 表示间距≤5也合并

- 核心：说白了就是要离的多近才算要合并

8. merge_func=None

- 自定义合并逻辑函数，高级用法，极少用

三、返回值说明

返回色块对象列表，每个blob支持这些属性（任意变量都可以，这块是因为令blob = img.find_blobs了所以存储上的变量是blob）：

- blob.x() / blob.y()：左上角坐标

- blob.w() / blob.h()：宽高

- blob.pixels()：有效像素数

- blob.area()：外接矩形面积

- blob.cx() / blob.cy()：中心坐标

- blob.rotation()：旋转角度

- blob.code()：对应阈值索引（多颜色识别用）

四、常用调用示例

- # 追踪红色，合并色块，过滤小噪点

- blobs = img.find_blobs(

- thresholds=[(30, 100, 15, 127, 15, 127)],

- pixels_threshold=200,

- area_threshold=200,

- merge=True,

- margin=3

- )

五、快速记忆

- 必传：thresholds 阈值

- 滤噪点：pixels_threshold / area_threshold

- 合并色块：merge=True + margin

- 反色识别：invert=True

3. blob.w() / blob.h()

- 原型：blob.w() / blob.h()

- 作用：返回色块的像素宽度和高度。

- 底层逻辑：从 blob 对象中提取预计算好的几何特征值。

4. img.draw_rectangle()

- 原型：img.draw_rectangle(rect, color=127, thickness=1, fill=False)

- 参数：

  - rect：矩形坐标 (x, y, w, h)，这里直接用 blob.rect() 获取。

  - color：线条颜色（灰度图为 0-255）。

- 作用：在图像上画出包围色块的矩形框。

5. img.draw_string()

- 原型：img.draw_string(x, y, text, color=127, scale=1, mono_space=True)

- 参数：

  - x, y：字符串的左上角坐标。

  - text：要显示的文本，这里是计算出的距离。

- 作用：在图像上绘制文本，显示距离信息。

具体参数说明：

img.draw_string() 是在图像上打印文字的函数，常用参数一共 6 个，其中前 4 个是核心必用/常用。

完整参数格式

- img.draw_string(x, y, text, color, scale, mono_space)

逐个参数说明

- x（必填）

文字左上角的 X 坐标

- y（必填）

文字左上角的 Y 坐标

- text（必填）

要显示的字符串/数字，必须加引号，数字用 str() 转

- color（可选，默认白色）

文字颜色 (R, G, B)，例：(255,0,0) 红色

- scale（可选，默认=1）

文字缩放倍数，2 就是两倍大，更清楚

- mono_space（可选，默认=False）

是否等宽字符，一般不用改

实战用法（和色块配合）

- # 在色块左上角打印角度，红色，放大2倍

- img.draw_string(blob.x(), blob.y(), f"Angle:{blob.rotation():.1f}",

- color=(255,0,0), scale=2)

极简记忆

必写：x, y, 文字内容

可选：颜色、大小、等宽

作用：把数据/提示画在画面上调试。

四、帧率计算

1. clock.tick()

- 原型：clock.tick()

- 作用：记录当前时间点，用于计算帧率。

2. clock.fps()

- 原型：clock.fps()

- 作用：返回从上次 tick() 到现在的平均帧率。

（非）最终代码：

import sensor

import image    #其实sensor已经隐式的引入了，但是还是留着吧

#import time

#核心参数

REAL_WID = 5.0        # 目标真实边长

FOCAL_LENGTH = 289      # 焦距（校过了）

BLACK_THRESH = (5, 20)  # 黑色灰度阈值

MIN_AREA = 200          # 最小色块面积

WHITE_FIND = (230,255)  #后有反选所以在找区块的时候要搞一个白的

#--摄像头初始化--

sensor.reset()

sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)  # 开灰度

sensor.set_framesize(sensor.QVGA)

#sensor.skip_frames(time=100)    #跳过开头0.1秒

sensor.set_auto_gain(False)    # 关闭自动增益，固定阈值生效

sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭白平衡

#clock = time.clock() 计算帧率可以加上

#---测距函数---

def get_distance(pixel_w):

"""相似三角形测距原理:

D = (真实 * 焦距) / 像素"""

if pixel_w < 1:

return 0.0

dist = (REAL_WID * FOCAL_LENGTH) / pixel_w

return round(dist, 2)

#---主循环---

while True:

#clock.tick()

img = sensor.snapshot() #取图像

img_binary = img.binary([BLACK_THRESH],invert = True)   #灰度处理

img = img_binary    #取了一个副本，用来存放，其实可以两个都显示，但是后面直接覆盖了

blobs = img.find_blobs([WHITE_FIND],area_threshold=MIN_AREA,invert = True,merge=True)

if blobs:

target = max(blobs, key=lambda b: b.area())

x, y, w, h = target.rect()

ratio = min(w, h) / max(w, h)#正方形长宽比为1，但是好像没啥用

if 0.8 < ratio < 1.2:

img.draw_rectangle((x, y, w, h), color=0)

distance = get_distance(w)

img.draw_string(x, y-12, f"{distance} cm", color=0, scale=1)

最终代码-连续检测图像输出

import sensor

import image    #其实sensor已经隐式的引入了，但是还是留着吧

#import time

#核心参数

REAL_WID = 5.0        # 目标真实边长

FOCAL_LENGTH = 278      # 焦距（校过了）

BLACK_THRESH = (0, 10)  # 黑色灰度阈值

MIN_AREA = 200          # 最小色块面积

WHITE_FIND = (230,255)  #后有反选所以在找区块的时候要搞一个白的

#--摄像头初始化--

sensor.reset()

sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)  # 开灰度

sensor.set_framesize(sensor.QVGA)

#sensor.skip_frames(time=100)    #跳过开头0.1秒

sensor.set_auto_gain(False)    # 关闭自动增益，固定阈值生效

sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭白平衡

#clock = time.clock() 计算帧率可以加上

#---测距函数---

def get_distance(pixel_w):

"""相似三角形测距原理:

D = (真实 * 焦距) / 像素"""

if pixel_w < 1:

return 0.0

dist = (REAL_WID * FOCAL_LENGTH) / pixel_w

return round(dist, 2)

#---主循环---

while True:

#clock.tick()

img = sensor.snapshot() #取图像

img_binary = img.binary([BLACK_THRESH],invert = True)   #灰度处理

img = img_binary    #取了一个副本，用来存放，其实可以两个都显示，但是后面直接覆盖了

blobs = img.find_blobs([WHITE_FIND],area_threshold=MIN_AREA,invert = True,merge=True)

if blobs:

target = max(blobs, key=lambda b: b.area())

x, y, w, h = target.rect()

ratio = min(w, h) / max(w, h)#正方形长宽比为1，但是好像没啥用

if 0.8 < ratio < 1.2:

img.draw_rectangle((x, y, w, h), color=0)

distance = get_distance(w)

img.draw_string(x, y-12, f"{distance} cm", color=0, scale=1)

最终代码-检测5帧，输出一次平均值

import sensor

import image    #其实sensor已经隐式的引入了，但是还是留着吧

import time

#---核心参数---

REAL_WID = 5.0        # 目标真实边长

FOCAL_LENGTH = 289      # 焦距（校过了）

BLACK_THRESH = (0, 10)  # 黑色灰度阈值

MIN_AREA = 200          # 最小色块面积

WHITE_FIND = (230,255)  #后有反选所以在找区块的时候要搞一个白的

SAMPLE_RAN = 5

INTER_TIME = 1

dis_list = []

#--摄像头初始化--

sensor.reset()

sensor.set_pixformat(sensor.GRAYSCALE)  # 开灰度

sensor.set_framesize(sensor.QVGA)

sensor.skip_frames(time=500)    #跳过开头0.1秒

sensor.set_auto_gain(False)    # 关闭自动增益，固定阈值生效

sensor.set_auto_whitebal(False) # 关闭白平衡

#clock = time.clock() 计算帧率可以加上

#---测距函数---

def get_distance(pixel_w):

"""相似三角形测距原理:

D = (真实 * 焦距) / 像素"""

if pixel_w < 1:

return 0.0

dist = (REAL_WID * FOCAL_LENGTH) / pixel_w

return round(dist, 2)

#---单次测距函数---

def detect_once():

img = sensor.snapshot() #取图像

img_binary = img.binary([BLACK_THRESH], invert=True)#灰度处理

blobs = img_binary.find_blobs([WHITE_FIND], area_threshold=MIN_AREA, invert=True, merge=True)

if blobs:

target = max(blobs, key=lambda b: b.area())

x, y, w, h = target.rect()

ratio = min(w, h) / max(w, h)#正方形长宽比为1，但是好像没啥用

if 0.8 < ratio < 1.2:

return get_distance(w)

return 0.0

#---核心逻辑---

a = 1

for i in range(SAMPLE_RAN):

d = detect_once()

print

if d > 0:  # 只加入有效距离

print(a,d)

a += 1

dis_list.append(d)

#time.sleep(INTER_TIME)  # 采样间隔

#---计算并打印平均值---

if dis_list:

avg_dist = sum(dis_list) / len(dis_list)

print('avg dis is:')

print(round(avg_dist, 2))  # 只输出平均距离

else:

print('NONE')  # 无有效检测