STM32 HAL库核心操作书面笔记

前言

本笔记基于STM32 HAL库基础课程整理，聚焦GPIO操作、串行通信（UART/USART、I2C、SPI）、时钟树配置三大核心模块，详细拆解每个功能的核心定义、函数用法、配置流程、通信原理，同时梳理易错点、辨析点和实际应用场景，做到原理清晰、步骤明确、重点突出，适配STM32F103系列入门学习，兼顾概念理解和实操落地。

目录

- GPIO通用输入输出

1.1 输出操作

1.2 输入操作

1.3 开漏输出核心辨析

- 串行通信-UART/USART

2.1 核心定义与模式区别

2.2 CubeMX配置流程

2.3 收发函数用法与示例

2.4 实操实验-串口控制LED

- 串行通信-I2C

3.1 核心原理与电气特性

3.2 完整通信流程

3.3 CubeMX配置参数

3.4 读写函数与实操-点亮OLED

- 时钟树系统

4.1 核心定义与设计需求

4.2 时钟树结构（树根/树叶）

4.3 倍频/分频计算与配置

4.4 基于主频的延时实验

- 串行通信-SPI

5.1 核心原理与总线构成

5.2 5大通信参数辨析

5.3 CubeMX配置与模式选择

5.4 实操实验-外部FLASH操作

- 通用易错点与核心辨析汇总

一、GPIO通用输入输出

GPIO（General Purpose Input/Output）是STM32最基础的外设，用于实现引脚的高低电平输入/输出，是所有外设操作的基础。

1.1 输出操作

核心定义

通过HAL库函数直接向指定GPIO引脚写入高电平（1） 或低电平（0），实现对外部设备的控制（如LED点亮/熄灭、继电器吸合等）。

核心函数

- void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState);

函数参数详解

| 参数名 | 取值范围/说明 |
| --- | --- |
| GPIOx | 引脚组，取值为GPIOA/GPIOB/GPIOC/GPIOD等（根据芯片型号而定，如F103C8TX支持A/C/B） |
| GPIO_Pin | 引脚编号，取值为GPIO_PIN_0 ~ GPIO_PIN_15 |
| PinState | 输出电平，GPIO_PIN_SET（高电平/1）、GPIO_PIN_RESET（低电平/0） |

示例

点亮PC13引脚的LED：HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);

熄灭PC13引脚的LED：HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);

易错点

- 引脚组与编号书写错误，如将GPIOA写成GPIOa、GPIO_PIN_9写成GPIO_PIN9；

- 混淆GPIO_PIN_SET/RESET与实际电平的对应关系（部分开发板LED为低电平点亮，需注意硬件电路）。

1.2 输入操作

核心定义

通过HAL库函数读取指定GPIO引脚的当前电平状态，实现对外部输入信号的检测（如按键按下/松开、传感器信号采集等）。

4种输入模式（CubeMX配置）

| 模式名称 | 核心特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 上拉输入（Pull-up） | 引脚默认接高电平，外部输入低电平时被拉低 | 按键检测（无输入时为高电平） |
| 下拉输入（Pull-down） | 引脚默认接低电平，外部输入高电平时被拉高 | 传感器低电平触发检测 |
| 浮空输入（No pull） | 引脚无上下拉电阻，电平由外部电路决定 | 外部有稳定电平的信号采集 |
| 模拟输入（Analog） | 引脚接入ADC模块，用于采集模拟电压（本笔记暂不涉及） | ADC模拟信号采集 |

核心函数

- GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);

函数说明

- 参数：与HAL_GPIO_WritePin一致；

- 返回值：GPIO_PIN_SET（高电平/1）、GPIO_PIN_RESET（低电平/0），对应引脚当前电平。

实操示例-按键判断

检测PA9引脚的按键，按下时点亮PC13 LED，松开时熄灭：

- while(1){

- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_9) == GPIO_PIN_SET){

- // 按键松开，LED熄灭

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);

- }else{

- // 按键按下，LED点亮

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);

- }

- }

易错点

- 未根据硬件电路选择正确的上下拉模式（如按键一端接GND，引脚需配置为上拉输入）；

- 未做按键消抖（机械按键会有电平抖动，直接读取会导致误判，入门阶段可通过延时简单消抖）。

1.3 开漏输出核心辨析

核心定义

开漏输出是GPIO的一种输出模式，仅控制N-MOS管的通断，P-MOS管始终断开，引脚电平由外部上拉电阻和N-MOS管共同决定，是I2C/SDA/SCL引脚的必选模式。

电气特性（核心）

- 当N-MOS导通时，引脚直接接GND，输出低电平；

- 当N-MOS关断时，引脚为高阻态，电平由外部上拉电阻拉为高电平；

- 开漏输出支持线与逻辑：多个开漏输出引脚接在一起时，只要有一个引脚输出低电平，总线整体为低电平；所有引脚均为高阻态时，总线为高电平（I2C总线的核心原理）。

推挽输出vs开漏输出（核心辨析）

| 特性 | 推挽输出 | 开漏输出 |
| --- | --- | --- |
| 管体控制 | 同时控制P-MOS和N-MOS | 仅控制N-MOS，P-MOS断开 |
| 电平输出 | 直接输出高/低电平 | 低电平直接输出，高电平需外部上拉 |
| 线与逻辑 | 不支持（会导致电源短路） | 支持 |
| 适用场景 | 普通LED控制、单设备驱动 | I2C总线、多设备总线通信 |

易错点

- 配置开漏输出时忘记外接上拉电阻，导致引脚无法输出高电平；

- 将开漏输出用于普通单设备驱动，增加硬件复杂度（无必要）。

二、串行通信-UART/USART

串行通信是STM32与外部设备（电脑、蓝牙、串口屏）的核心通信方式，通过一根/两根线实现数据的逐位传输，分为UART和USART两种核心类型。

2.1 核心定义与模式区别

基本概念

- UART：通用异步收发器（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter），仅支持异步模式，无时钟线，靠波特率同步；

- USART：通用同步/异步收发器（Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter），支持同步+异步模式，同步模式需时钟线（SCLK），异步模式与UART一致。

- 核心区别：USART比UART多同步通信功能，但实际开发中异步模式是最常用的（同步模式极少使用）。

CubeMX中USART的9种工作模式（Connectivity→USARTx）

| 模式名称 | 核心原理 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Disable | 关闭串口外设，无时钟/信号输出 | 不使用该串口时（节省资源） |
| Asynchronous（异步） | 无时钟线，仅TX/RX两根线，靠波特率同步 | 绝大多数场景（电脑调试、蓝牙、串口屏） |
| Synchronous（同步） | 含TX/RX/SCLK三根线，靠时钟线同步，不依赖波特率 | 高速、高可靠性短距离通信（高速传感器） |
| Single Wire（半双工） | TX/RX复用一根线，同一时间只能收/发 | 引脚紧张的低成本场景 |
| Multiprocessor（多处理器） | 异步基础上增加地址帧，实现一主多从通信 | 多传感器挂载同一UART总线 |
| IrDA（红外） | 基于UART物理层，红外无线通信 | 红外遥控、短距离无线传输 |
| LIN（局域互联） | 汽车电子专用协议，单主多从，支持唤醒/诊断 | 汽车车窗、灯光控制 |
| SmartCard（智能卡） | 遵循ISO7816标准，连接接触式智能卡（SIM/银行卡） | 智能卡读卡器 |
| SmartCard with Clock | 基础智能卡模式+MCU提供时钟，满足高精度卡需求 | 金融IC卡、高安全身份识别卡 |

核心辨析

- 异步模式是开发首选：无需额外时钟线，硬件连接简单，适配99%的通用场景；

- 同步模式≠高速必选：同步模式虽稳定，但需增加SCLK引脚，且多数外部设备仅支持异步模式。

2.2 CubeMX配置流程（异步模式为例）

- 打开Connectivity→USARTx（如USART1），Mode选择Asynchronous；

- 配置基本参数（Basic Parameters）：

  - 波特率（Baud Rate）：常用115200/9600 Bits/s（双方必须一致，否则通信乱码）；

  - 数据位（Word Length）：默认8 Bits；

  - 校验位（Parity）：默认None（无校验，简化通信）；

  - 停止位（Stop Bits）：默认1 Bit；

- 配置高级参数（Advanced Parameters）：

  - 数据方向（Data Direction）：默认Receive And Transmit（收发双向）；

  - 过采样（Over Sampling）：默认16倍（保证通信稳定性）；

- 配置引脚：CubeMX会自动分配TX/RX引脚（如USART1的TX=PA9，RX=PA10），无需手动修改；

- 生成代码：勾选生成HAL库初始化代码，自动创建串口句柄huartx。

易错点

- 波特率配置不一致（如STM32设115200，电脑串口助手设9600，导致乱码）；

- 校验位/停止位配置不匹配（一方有校验，一方无校验，导致通信失败）。

2.3 收发函数用法与示例

串口句柄（核心）

CubeMX生成的串口核心数据结构，包含串口的所有配置参数和状态，所有串口函数均需传入句柄指针：

- UART_HandleTypeDef huart1; // USART1的句柄，x对应串口编号

1. 发送函数

- HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

函数说明

- 作用：通过串口向外部发送指定长度的字节数据；

- 参数：

  - huart：串口句柄指针（如&huart1）；

  - pData：要发送的数据指针（支持单字节、数组、字符串）；

  - Size：发送数据的字节数；

  - Timeout：超时时间（ms），HAL_MAX_DELAY表示无限等待，直到发送完成；

- 返回值：通信状态（HAL_OK成功/HAL_ERROR错误/HAL_BUSY串口忙/HAL_TIMEOUT超时）。

发送示例（支持4种数据类型）

- #include "string.h" // 字符串发送需包含头文件

- uint8_t byte = 0x5A; // 单字节

- uint8_t arr[] = {1,2,3,4,5}; // 字节数组

- char ch = 'a'; // 字符

- char *str = "Hello World"; // 字符串

- // 发送单字节

- HAL_UART_Transmit(&huart1, &byte, 1, HAL_MAX_DELAY);

- // 发送字节数组

- HAL_UART_Transmit(&huart1, arr, 5, HAL_MAX_DELAY);

- // 发送字符（强制类型转换为uint8_t*）

- HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);

- // 发送字符串（strlen(str)计算字符串字节数）

- HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)str, strlen(str), HAL_MAX_DELAY);

2. 接收函数

- HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

函数说明

- 作用：通过串口从外部接收指定长度的字节数据，存入指定缓冲区；

- 参数：与发送函数一致，pData为接收缓冲区指针；

- 返回值：与发送函数一致。

接收示例

- uint8_t data1; // 接收单字节缓冲区

- uint8_t data10[10]; // 接收10字节缓冲区

- // 接收1个字节

- HAL_UART_Receive(&huart1, &data1, 1, HAL_MAX_DELAY);

- // 接收10个字节

- HAL_UART_Receive(&huart1, data10, 10, HAL_MAX_DELAY);

易错点

- 发送字符串时未包含string.h头文件，导致strlen函数报错；

- 发送字符/字符串时未做强制类型转换（函数要求uint8_t*，字符为char*，需显式转换）；

- Size参数填写错误（如发送数组时填写数组长度+1，导致发送乱码）。

2.4 实操实验-串口控制LED

功能需求

通过电脑串口助手发送字符0熄灭PC13 LED，发送1点亮PC13 LED。

核心代码

- while(1){

- uint8_t recv_data;

- // 接收1个字节的数据

- HAL_UART_Receive(&huart1, &recv_data, 1, HAL_MAX_DELAY);

- if(recv_data == '0'){

- // 发送0，熄灭LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);

- }else if(recv_data == '1'){

- // 发送1，点亮LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);

- }

- }

易错点

混淆字符型数字和整型数字（串口发送的0/1是字符'0'/'1'，而非整型0/1，判断时需用单引号）。

三、串行通信-I2C

I2C（Inter-Integrated Circuit）是两线制同步串行通信总线，仅通过SCL（串行时钟线）和SDA（串行数据线）实现一主多从通信，广泛用于OLED、传感器、EEPROM等外设，核心特点是引脚少、布线简单、支持多设备挂载。

3.1 核心原理与电气特性

1. 总线构成

- SCL：串行时钟线，由主机产生时钟信号，同步数据传输；

- SDA：串行数据线，主从设备通过该线双向传输数据；

- 上拉电阻：SCL和SDA均需配置为开漏输出，并外接4.7kΩ上拉电阻（核心，保证高电平输出）。

2. 线与逻辑（核心）

I2C总线的基础，多个设备的SCL/SDA接在一起时：

- 只要有一个设备将引脚拉为低电平，总线整体为低电平；

- 所有设备均为高阻态时，总线由上拉电阻拉为高电平；

- 逻辑表达式：Y = 1 & 1 & ... & 1 = 1（全高阻为高），Y = 1 & 0 & ... & 1 = 0（一个低为低）。

3. 通信速率（CubeMX配置）

I2C支持多种速率模式，根据需求选择，主机与从机必须一致：

| 模式名称 | 最大速率 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 标准模式（Sm） | ≤100kbps | 普通外设（OLED） |
| 快速模式（Fm） | ≤400kbps | 高速外设（EEPROM） |
| 快速增强模式 | ≤1Mbps | 超高速外设 |
| 高速模式 | ≤3.4Mbps | 工业级高速通信 |
| 超快模式 | ≤5Mbps | 高端外设 |

易错点

- SCL/SDA未配置为开漏输出，或忘记外接上拉电阻，导致总线无法正常通信；

- 主从设备通信速率配置不一致，导致数据传输错误。

3.2 完整通信流程（主机主导，核心）

I2C通信的所有操作均由主机发起，流程固定为起始位→寻址→数据传输→应答→停止位，支持多字节读写，7位地址为开发首选（10位地址复杂，极少使用）。

1. 起始位（Start Bit）

- 核心定义：SCL为高电平时，SDA产生一个下降沿，表示通信开始；

- 特点：起始位由主机产生，所有从机检测到起始位后，进入等待寻址状态。

2. 寻址（Addressing）

- 核心定义：主机向总线发送从机地址+读写位，从机匹配地址后回复应答，建立主从通信连接；

- 7位地址格式：A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 + R/W#（共8位，最后1位为读写位）；

  - R/W#=0：主机向从机写数据；

  - R/W#=1：主机从从机读数据；

- 应答（ACK/NAK）：

  - 从机匹配地址后，在第9个SCL时钟周期将SDA拉为低电平，即ACK（应答），表示准备通信；

  - 未匹配地址则不拉低SDA，即NAK（不应答），通信终止。

寻址失败的3个原因（核心）

- 从机地址填写错误，总线上无对应地址的从机；

- 目标从机正忙，无法及时回复ACK；

- 从机硬件故障，无法响应寻址。

3. 数据传输

- 核心定义：寻址成功后，主从设备通过SDA传输数据，以字节为单位，每次可传输多个字节；

- 传输规则：

  - 每个字节为8位，高位先行（MSB First）；

  - 每个字节传输完成后，接收方需回复ACK/NAK（第9位）；

  - 写操作：主机发数据，从机收数据并应答；读操作：从机发数据，主机收数据并应答。

4. 停止位（Stop Bit）

- 核心定义：SCL为高电平时，SDA产生一个上升沿，表示通信结束；

- 特点：停止位由主机产生，总线恢复空闲状态，所有从机退出通信状态。

完整流程示例

主机向从机0x78写0x5A、0x33，再从0x78读1个字节：

- 主机产生起始位；

- 主机发送寻址帧0x78+0（R/W#=0，写），从机0x78回复ACK；

- 主机发送0x5A，从机回复ACK；

- 主机发送0x33，从机回复ACK；

- 主机产生起始位（重复起始位，用于切换读写方向）；

- 主机发送寻址帧0x78+1（R/W#=1，读），从机0x78回复ACK；

- 从机发送1个字节数据，主机回复ACK；

- 主机产生停止位，通信结束。

3.3 CubeMX配置参数（Connectivity→I2Cx）

1. 模式选择

| 模式名称 | 核心特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Disable | 关闭I2C外设 | 不使用I2C时 |
| I2C | 标准I2C总线模式，支持所有速率和通信流程 | 绝大多数场景 |
| SMBus-Alert-mode | 系统管理总线，支持告警功能 | 工业级设备 |
| SMBus-two-wire-Interface | 简化SMBus，仅支持两线制 | 简易工业设备 |

2. 核心参数配置（Parameter Settings）

主机参数（Master Features）

- I2C Speed Mode：速率模式（标准/快速，默认标准100kbps）；

- I2C Clock Speed (Hz)：时钟速率（标准模式填100000，快速模式填400000）；

- Fast Mode Duty Cycle：快速模式时钟占空比，默认2:1（Tlow/Thigh=2，开发首选）。

从机参数（Slave Features）

- Primary Address Length：从机地址长度，默认7bit（开发首选）；

- Primary slave address 0：从机地址（仅当STM32作为从机时配置，主机模式无需填写）；

- 其余参数默认禁用即可。

易错点

- 快速模式下占空比配置错误（非2:1或16:9），导致时钟信号异常；

- 主机模式下错误配置从机地址，导致寻址失败。

3.4 读写函数与实操-点亮OLED

1. I2C句柄（核心）

CubeMX生成的I2C核心数据结构，所有I2C函数均需传入句柄指针：

- I2C_HandleTypeDef hi2c1; // I2C1的句柄

2. 核心读写函数

（1）主机写函数（向从机发送数据）

- HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

参数说明

- DevAddress：从机7位地址（无需左移，CubeMX自动处理，如OLED的0x78）；

- 其余参数与UART函数一致。

（2）主机读函数（从从机接收数据）

- HAL_StatusTypeDef HAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout);

参数说明

与写函数一致，pData为接收缓冲区指针。

3. 实操核心-OLED点亮（I2C驱动）

（1）OLED接线（核心，基于STM32F103C8TX）

- OLED的VCC→3.3V，GND→GND；

- OLED的SCL→STM32的I2C1_SCL（如PB6），SDA→I2C1_SDA（如PB7）；

- SCL/SDA外接4.7kΩ上拉电阻到3.3V。

（2）OLED从机地址确定

OLED的7位从机地址由SA0引脚决定（硬件电路）：

- SA0接GND（低电平）：地址为0111100→十六进制0x78（开发首选）；

- SA0接VCC（高电平）：地址为0111101→十六进制0x7A。

（3）命令流（OLED驱动核心）

- 核心定义：给OLED连续发送的指令序列，用于配置OLED工作模式（如开启电荷泵、设置显示模式）；

- 格式：以0x00为指令标识（表示后续为控制指令），后跟具体配置指令；

- 示例-开启电荷泵：0x00, 0x8D, 0x14（0x8D为电荷泵寄存器地址，0x14为开启指令）。

（4）核心代码-发送命令流点亮OLED

- // 定义OLED初始化命令流

- uint8_t oled_cmd[] = {0x00,0x8D,0x14,0xAF,0xA5};

- // 向OLED（地址0x78）发送命令流

- HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, 0x78, oled_cmd, sizeof(oled_cmd)/sizeof(oled_cmd[0]), HAL_MAX_DELAY);

数组长度计算原理

sizeof(oled_cmd)：计算数组总字节数；sizeof(oled_cmd[0])：计算单个元素字节数（uint8_t为1字节）；两者相除为数组元素个数，避免手动填写长度出错。

（5）I2C读操作示例-检测OLED状态

- uint8_t oled_status;

- // 从OLED（0x78）读1个字节的状态数据

- HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, 0x78, &oled_status, 1, HAL_MAX_DELAY);

- // 检测状态数据的第6位（D6），判断OLED是否开启

- if((oled_status & (1<<6)) == 0){

- // D6=0，OLED开启，点亮PC13 LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);

- }else{

- // D6=1，OLED关闭，熄灭PC13 LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);

- }

位操作原理

- 1<<6：将数字1左移6位，得到掩码01000000（十进制64），用于定位第6位；

- oled_status & (1<<6)：按位与运算，仅保留第6位，其余位清零；

- 结果为0表示D6=0，结果非0表示D6=1。

易错点

- OLED从机地址填写错误（将0x78写成0x7A，未匹配硬件SA0引脚）；

- 命令流未加0x00指令标识，导致OLED无法识别指令；

- 位操作时移位位数错误（如将第6位写成1<<5），导致状态判断错误。

四、时钟树系统

时钟树是STM32的核心“心脏”，为所有外设（GPIO、UART、I2C、SPI）和内核提供不同频率的时钟信号，决定了芯片的运行速度和外设工作效率，STM32F103的内核最大时钟频率为72MHz。

4.1 核心定义与设计需求

核心定义

时钟树是由晶振、倍频器（PLL）、分频器组成的时钟分配系统，将原始晶振频率转换为不同频率的时钟信号，分配给内核、AHB总线、APB总线和各个外设。

设计需求（核心）

STM32内部不同模块对时钟频率的要求不同，如：

- 内核（Cortex-M3）：最高72MHz，决定代码执行速度；

- APB2总线：最高72MHz（驱动GPIO、USART1、SPI1等高速外设）；

- APB1总线：最高36MHz（驱动I2C、USART2/3等低速外设）；

- 实时时钟（RTC）：32.768kHz（低功耗、高精度）；

因此需要时钟树实现频率的倍频/分频，按需分配。

时序逻辑vs组合逻辑（时钟的作用）

- 组合逻辑：无记忆元件，输出仅由当前输入决定，无需时钟；

- 时序逻辑：含记忆元件（触发器），必须在时钟脉冲（CP）的触发下工作，STM32所有外设均为时序逻辑，时钟是其工作的前提。

4.2 时钟树结构（STM32F103，核心）

时钟树分为树根（时钟源）、树干（倍频/分频核心）、树叶（时钟分配） 三部分，树根为原始时钟源，树干为PLL倍频器，树叶为各总线和外设的分频分配。

1. 树根-4个核心时钟源（RCC模块，Reset & Clock Controller）

| 时钟源名称 | 频率范围 | 特性 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| HSI（内部高速） | 8MHz（默认） | 低成本，无需外接硬件，精度一般 | 快速开发、无高精度要求的场景 |
| HSE（外部高速） | 4~16MHz（常用8MHz） | 高精度，需外接晶振/陶瓷振荡器 | 高精度通信、高速运行场景 |
| LSI（内部低速） | 40kHz左右 | 低功耗，精度低 | 看门狗（IWDG）、低功耗模式 |
| LSE（外部低速） | 32.768kHz | 高精度，低功耗，需外接晶振 | 实时时钟（RTC）、日历功能 |

核心辨析

- HSI vs HSE：开发中优先使用HSE 8MHz，精度高，适配高速通信；HSI仅用于无外接晶振的低成本场景；

- LSI vs LSE：RTC必须使用LSE 32.768kHz，保证时间精度；LSI仅用于看门狗。

2. 树干-PLL倍频器（核心）

- 核心定义：锁相环（Phase-Locked Loop），将树根的低频时钟信号倍频为高频信号，作为系统时钟（SYSCLK）的核心；

- 倍频范围：2~16倍，STM32F103的SYSCLK最大为72MHz；

- 分频预处理：HSE/HSI可先进行2分频，再进入PLL倍频（灵活调整频率）。

3. 树叶-时钟分配（总线+外设）

系统时钟（SYSCLK）经AHB分频器、APB1/APB2分频器后，分配给各个总线和外设，分频系数可在CubeMX中配置：

| 总线/模块 | 最大频率 | 分频规则 | 挂载外设 |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSCLK（系统时钟） | 72MHz | 由PLL倍频得到，直接给AHB总线 | 所有总线的时钟源 |
| HCLK（AHB总线） | 72MHz | SYSCLK经AHB分频器得到（默认1分频） | 内核、RAM、FLASH、DMA |
| PCLK2（APB2总线） | 72MHz | HCLK经APB2分频器得到（默认1分频） | GPIOA~C、USART1、SPI1、TIM1 |
| PCLK1（APB1总线） | 36MHz | HCLK经APB1分频器得到（默认2分频） | I2C1/2、USART2/3、SPI2、TIM2~4 |

核心结论

- HCLK决定代码执行速度：HCLK为72MHz时，芯片运行速度最快；

- APB1总线频率不可超过36MHz：必须分频（至少2分频），否则外设损坏。

4.3 倍频/分频计算与CubeMX配置

1. 核心计算公式

系统时钟（SYSCLK）= 时钟源频率 ÷ 预分频系数 × PLL倍频系数

- 预分频系数：仅HSE/HSI支持，可选1或2（默认2）；

- PLL倍频系数：2~16，最大不超过使SYSCLK=72MHz。

2. 经典计算示例（STM32F103，HSE 8MHz为时钟源）

示例1：SYSCLK=8MHz（低速运行）

SYSCLK = HSE(8MHz) ÷ 2 × 2 = 8MHz

示例2：SYSCLK=12MHz（中速运行）

SYSCLK = HSE(8MHz) ÷ 2 × 3 = 12MHz

示例3：SYSCLK=72MHz（最高速，开发首选）

SYSCLK = HSE(8MHz) × 9 = 72MHz（预分频系数=1，倍频系数=9）

3. CubeMX时钟配置流程（核心，开启HSE+72MHz主频）

- 打开System Core→RCC（复位和时钟控制器）；

- 配置时钟源：

  - High Speed Clock (HSE)：选择Crystal/Ceramic Resonator（外接晶振）；

  - Low Speed Clock (LSE)：根据需求选择（无需RTC则Disable）；

- 打开System Core→SYS，Debug选择Serial Wire（避免占用时钟引脚）；

- 打开Clock Configuration（时钟配置）：

  - 选择PLL时钟源为HSE；

  - 配置PLL倍频系数为9（8MHz×9=72MHz）；

  - 配置AHB分频器为1（HCLK=72MHz）；

  - 配置APB1分频器为2（PCLK1=36MHz）；

  - 配置APB2分频器为1（PCLK2=72MHz）；

- 点击Clock Configuration中的Apply，生成时钟初始化代码。

易错点

- 配置72MHz主频时，PLL倍频系数超过9（如10，导致SYSCLK=80MHz，超过芯片最大频率，烧毁外设）；

- APB1分频器未配置为2分频，导致PCLK1超过36MHz；

- 未开启HSE却选择PLL时钟源为HSE，导致时钟初始化失败。

4.4 基于主频的延时实验（核心实操）

利用时钟频率与指令周期的关系，通过空循环实现简单延时，理解主频对代码执行速度的影响。

1. 核心原理

- 时钟频率：表示芯片每秒执行的指令周期数，如8MHz=800万次/秒（1个周期=1/8μs）；

- 空循环for(i=0; i<N; i++);的平均指令周期：约8个周期（不同编译器略有差异，入门阶段简化为8个）；

- 延时公式：延时时间 ≈ (N × 8) / 时钟频率（Hz）。

2. 实验示例-8MHz主频实现1秒延时

- 8MHz时钟：1个周期=1/8μs，8个周期=1μs；

- 1秒=100万μs，因此需要100万次空循环（100万×1μs=1秒）；

- 核心代码（LED以2秒为周期闪烁：1秒亮，1秒灭）：

- while(1){

- // 点亮PC13 LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);

- // 1秒延时（100万次空循环）

- for(uint32_t i=0; i<1000000; i++);

- // 熄灭PC13 LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);

- // 1秒延时

- for(uint32_t i=0; i<1000000; i++);

- }

3. 72MHz主频的延时调整

72MHz=7200万次/秒，8个周期=8/72μs=1/9μs，因此1秒延时需要900万次空循环（900万×1/9μs=1秒）。

易错点

- 未根据主频调整空循环次数（如72MHz主频仍用100万次，导致延时过短）；

- 循环变量未定义为uint32_t（16位变量最大为65535，无法满足100万次循环）。

五、串行通信-SPI

SPI（Serial Peripheral Interface）是四线制同步串行通信总线，支持高速全双工通信，速率远高于UART/I2C，广泛用于外部FLASH、SD卡、触摸屏等高速外设，核心特点是速度快、全双工、协议简单。

5.1 核心原理与总线构成

1. 总线构成（四线制，主机主导）

SPI为主从架构，一个主机可挂载多个从机，总线由4根线组成（部分场景可简化为三线制，节省NSS引脚）：

| 引脚名称 | 英文全称 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| MOSI | Master Output Slave Input | 主机输出，从机输入（主机向从机发送数据） |
| MISO | Master Input Slave Output | 主机输入，从机输出（从机向主机发送数据） |
| SCK | Serial Clock | 串行时钟线，由主机产生，同步数据传输（决定通信速度） |
| NSS/CS | Slave Select/Chip Select | 从机选择线，低电平有效，主机拉低某从机的NSS，仅与该从机通信（实现多从机挂载） |

2. 核心特性

- 全双工通信：MOSI和MISO独立，主从可同时收发数据，通信效率高；

- 同步通信：由主机SCK时钟同步，无需波特率，速率远高于异步通信；

- 无地址机制：通过NSS引脚选择从机，协议比I2C简单；

- 速率范围：无固定限制，一般为几Mbps到几十Mbps（远高于I2C/UART）。

3. 多从机挂载方式

- 独立NSS引脚：每个从机分配一个独立的NSS引脚，主机通过拉低对应引脚选择从机（硬件简单，开发首选）；

- 菊花链：所有从机的NSS引脚串联，实现多从机级联（硬件节省引脚，协议复杂）。

5.2 5大通信参数辨析（SPI核心，必须主从一致）

SPI的通信参数直接决定数据传输的正确性，主机与从机的5个参数必须完全一致，否则会出现数据乱码、传输失败，是CubeMX配置的重点。

1. 波特率（SCK频率）

- 核心定义：主机产生的SCK时钟频率，即每秒传输的比特数，由主机分频系数决定；

- 配置方式：CubeMX中通过Prescaler（分频系数） 配置，分频系数从2到256可选（如AHB时钟72MHz，分频系数2→波特率36Mbps）；

- 特点：SPI波特率远高于I2C/UART，常用1/4/10Mbps。

2. 比特位传输顺序

- MSB First：高位先行（Most Significant Bit），开发首选，绝大多数外设支持；

- LSB First：低位先行（Least Significant Bit），仅少数特殊外设支持；

- 核心：一个字节的8位数据，先传输最高位（bit7）还是最低位（bit0）。

3. 数据位长度

- 常用8位（开发首选），部分外设支持16位；

- 主从设备需一致，否则数据传输位数不匹配。

4. 时钟极性（CPOL，Clock Polarity）

- 核心定义：SPI总线空闲状态下，SCK时钟线的电平状态；

  - CPOL=0：空闲状态为低电平（开发首选）；

  - CPOL=1：空闲状态为高电平。

5. 时钟相位（CPHA，Clock Phase）

- 核心定义：主机/从机采集数据的时刻，即在SCK时钟的第几个边沿（上升沿/下降沿）采集数据；

  - CPHA=0：在SCK的第1个边沿采集数据（开发首选）；

  - CPHA=1：在SCK的第2个边沿采集数据。

SPI的4种时钟模式（CPOL+CPHA组合，核心）

由时钟极性和相位组合而成，共4种模式，模式0（CPOL=0+CPHA=0）为开发首选，绝大多数外设（如W25QXX外部FLASH）仅支持模式0。

| 模式编号 | CPOL（极性） | CPHA（相位） | 核心特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模式0 | 0（低空闲） | 0（第1边沿采集） | 开发首选，外设兼容性最强 |
| 模式1 | 0（低空闲） | 1（第2边沿采集） | 少数高速外设支持 |
| 模式2 | 1（高空闲） | 0（第1边沿采集） | 工业级外设 |
| 模式3 | 1（高空闲） | 1（第2边沿采集） | 特殊高速外设 |

易错点

- 5大通信参数主从不一致（尤其是时钟模式），导致数据传输乱码；

- 波特率配置过高，超出从机的最大支持速率（如外部FLASH最大支持10Mbps，配置为36Mbps）。

5.3 CubeMX配置与模式选择（Connectivity→SPIx）

1. 核心配置步骤

- 打开Connectivity→SPIx（如SPI1），Mode选择Master（主机模式，开发首选，STM32一般作为主机）；

- 配置基本参数（Basic Parameters）：

  - Frame Format（帧格式）：Motorola（标准SPI帧格式，开发首选），其余TI/Microwire为特殊格式；

  - Data Size（数据位）：8 Bits；

  - First Bit（传输顺序）：MSB First；

- 配置时钟参数（Clock Parameters）：

  - Prescaler（分频系数）：根据需求选择（如2，波特率36Mbps）；

  - Clock Polarity (CPOL)：Low（模式0）；

  - Clock Phase (CPHA)：1 Edge（模式0）；

- 配置高级参数（Advanced Parameters）：

  - NSS Signal Type（NSS类型）：Software（软件控制NSS，开发首选），Hardware为硬件控制（极少使用）；

  - CRC Calculation：Disabled（关闭CRC校验，简化通信）；

- 配置NSS引脚：软件控制NSS时，需手动指定一个GPIO引脚作为NSS（如PA4），配置为推挽输出。

2. NSS引脚的软件控制（核心）

- 硬件NSS：由SPI外设自动控制，仅支持单从机，极少使用；

- 软件NSS：由用户通过GPIO函数手动拉低/拉高NSS引脚，灵活支持多从机，步骤为：

  - 拉低NSS引脚：HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);（选中从机，开始通信）；

  - 执行SPI读写操作；

  - 拉高NSS引脚：HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);（取消选中，结束通信）。

易错点

- 帧格式选择错误（如TI格式），而非标准Motorola格式；

- 软件控制NSS时，忘记拉高/拉低引脚，导致从机未被选中或一直被选中；

- NSS引脚未配置为推挽输出，导致无法有效控制从机。

5.4 实操实验-外部FLASH（W25QXX）操作

1. 硬件接线（STM32F103C8TX + W25QXX）

- W25QXX的VCC→3.3V，GND→GND；

- W25QXX的MOSI→STM32 SPI1_MOSI（PA7）；

- W25QXX的MISO→STM32 SPI1_MISO（PA6）；

- W25QXX的SCK→STM32 SPI1_SCK（PA5）；

- W25QXX的CS→STM32 PA4（软件NSS，推挽输出）。

2. 核心操作-按键控制FLASH读写

通过PA0引脚的按键，实现按键按下时向FLASH写数据，松开时读数据，核心是按键消抖和SPI读写配合NSS控制。

（1）按键消抖（核心，机械按键必备）

采用状态检测法，通过保存按键的上一次状态（pre） 和当前状态（cur），仅当状态发生变化时才执行操作，避免电平抖动导致误判：

- uint8_t pre = 1; // 上一次按键状态（初始为松开，高电平）

- uint8_t cur = 1; // 当前按键状态

- while(1){

- pre = cur; // 更新上一次状态

- // 读取当前按键状态（PA0，上拉输入）

- cur = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, GPIO_PIN_0) == GPIO_PIN_SET ? 1 : 0;

- // 仅当状态发生变化时执行操作

- if(pre != cur){

- if(cur == 0){

- // 按键按下：拉低NSS，向FLASH写数据

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);

- // 执行SPI写操作（如写入0x5A）

- // ...

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);

- }else{

- // 按键松开：拉低NSS，从FLASH读数据

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET);

- // 执行SPI读操作

- // ...

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);

- }

- }

- }

易错点

- 操作FLASH时未先拉低NSS引脚，导致从机未被选中，读写失败；

- 读写完成后未拉高NSS引脚，导致从机一直处于选中状态，影响后续通信；

- 未做按键消抖，导致按键按下时多次执行读写操作。

六、通用易错点与核心辨析汇总

6.1 通用易错点（所有模块均需注意）

- 引脚配置错误：如将I2C的SCL/SDA配置为推挽输出，而非开漏输出；

- 外设句柄使用错误：如将huart1写成huart2，或忘记加取地址符&；

- 数据类型不匹配：如将char直接传入要求uint8_t的函数，未做强制类型转换；

- 主从参数不一致：UART的波特率、I2C的速率、SPI的时钟模式，主从必须完全一致；

- 头文件缺失：如使用strlen函数未包含string.h，使用uint32_t未包含stdint.h；

- 变量类型溢出：如用uint16_t定义100万次循环的变量，导致溢出。

6.2 核心概念辨析（易混淆点）

1. 开漏输出vs推挽输出

- 开漏输出：仅控N-MOS，高电平需上拉，支持线与逻辑，用于I2C/SPI总线；

- 推挽输出：控P-MOS+N-MOS，直接输出高低电平，不支持线与，用于普通GPIO输出。

2. UART vs USART vs I2C vs SPI

| 特性 | UART/USART | I2C | SPI |
| --- | --- | --- | --- |
| 引脚数 | 2（TX/RX） | 2（SCL/SDA） | 4（MOSI/MISO/SCK/NSS） |
| 通信方式 | 异步/同步 | 同步 | 同步 |
| 全双工 | 是 | 是（半双工） | 是（全双工） |
| 速率 | 低（≤115200bps） | 中（≤400kbps） | 高（几Mbps~几十Mbps） |
| 多从机 | 需地址帧 | 支持（地址） | 支持（NSS） |
| 核心应用 | 电脑调试、蓝牙 | OLED、传感器 | 外部FLASH、SD卡 |

3. 时钟源HSI vs HSE

- HSI：内部8MHz，低成本，无需外接硬件，精度一般；

- HSE：外部4~16MHz，高精度，需外接晶振，开发首选。

4. SPI的4种时钟模式

- 模式0（CPOL=0+CPHA=0）：空闲低电平，第1边沿采集，开发首选；

- 其余模式仅适用于特殊外设，需严格匹配从机手册。

5. 应答（ACK/NAK）-I2C核心

- ACK：从机拉低SDA，表示地址匹配/数据接收完成；

- NAK：从机不拉低SDA，表示地址不匹配/数据接收失败，通信终止。

6.3 开发核心原则

- 硬件为先：所有外设操作前，先确认硬件接线和引脚配置，再写代码；

- 参数一致：主从通信的所有参数